コロテクトシステム工法ＦＬ－３－Ｆ仕様

【施工要領】

シーカ・ジャパン株式会社

１．コロテクトシステム工法ＦＬ－３－Ｆ仕様

表－１　コロテクトシステム工法ＦＬ－３－Ｆ仕様

| 工程 | 材 料 名 |  | 使用量 Kg／㎡ | 配 合 比 | 工 具 | 養生時間 ＨＲＳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | ＣＴプライマー |  | ０．２ | －－－－－－ | ローラー刷毛・刷毛 | １～４ |
| ２ | ＣＴフレーク | ※ | ０．４ | １００／０.８～２ | ローラー刷毛・刷毛 | ２～４ |
| ３ | ＣＴフレ－ク | ※ | ０．４ | １００／０.８～２ | ローラー刷毛・刷毛 | ２～４ |
| ４ | ＣＴフレ－クトップコート ※ | ※ | ０．２ | １００／１～２ | ローラー刷毛・刷毛 | ２～４ |

- 硬化剤は３２８Ｅを使用する。

※※　硬化剤はパーメックＮＲ（Ｋ）０４を使用する。

注意事項　有機過酸化物なので取り扱いには十分注意する。

Ⅰ　加熱、火気は絶対に避ける。（爆発の恐れがある）

Ⅱ　衝撃、摩擦を与えない。（爆発する）

Ⅲ　異物、特に金属類の混入を避ける。（爆発する）

Ⅳ　保存は、直射日光を避け冷暗所に保存する。

Ⅴ　添加した樹脂は発熱するので、配合した残材は温度が低下するのを確認した後処分する。

２．コロテクトシステム工法ＦＬ－３－Ｆ仕様施工法

工程１

①　ＣＴプライマーの塗布

Ⅰ　ＣＴプライマーは、一液性湿気硬化型ウレタン樹脂である。

Ⅱ　ＣＴプライマーの塗布は、ローラー刷毛・刷毛等を使用し０．２kg／㎡均一に塗布する。

Ⅲ　施工時の気温に即した乾燥時間を十分にとる。

注意　ＣＴプライマーの施工は、ＣＴフレークの施工と同一の日に行う。

ＣＴプライマーは、塗布後１２時間以上経過、また降雨等の水分と接すると接着力が低下する。

この様な場合は、サンディング等を行い、再度ＣＴプライマーを塗布する。

工程２

②　ＣＴフレ－クの塗布

Ⅰ　ＣＴフレークは、ガラスフレークを混入させたビニルエステル系樹脂で、所定の配合割合で混合攪拌する。

表－２　ＣＴフレ－ク　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| ＣＴフレーク | １００ |
| 硬化剤３２８Ｅ | ０.８～２ |

Ⅱ　ＣＴフレ－クの塗布は、ローラー刷毛・刷毛等を使用し０．４kg／㎡均一に塗布する。

工程３

③　ＣＴフレ－クの塗布

Ⅰ　工程２と同様の作業を行う。

工程４

④　ＣＴフレ－クトップコートの塗布

Ⅰ　ＣＴフレークトップコートは、パラフィン入り既着色ビニルエステル樹脂で、所定の配合割合で混合攪拌する。

表－３　ＣＴフレ－クトップコート　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| ＣＴフレークトップコート | １００ |
| パーメックＮＲ（Ｋ）０４ | １～２ |

Ⅱ　ＣＴフレ－クトップコートの塗布は、ローラー刷毛・刷毛等を使用し０．４㎏／㎡均一に塗布する。

Ⅲ　硬化後、一般開放まで１０時間以上養生する。

免責事項 ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要があり、そのコピーはリクエストに応じて提供されます。