ＤＰＣスプレーコートＬＳＧ

ＤＬ－ＯＲ－Ｓ工法

【施工要領書】

シーカ・ジャパン株式会社

施工仕様

適応下地：砂付きアスファルト

平場・立上り：ＤＬ－ＯＲ－Ｓ工法（密着工法　平均厚３.０㎜※１）

| 工程 | 使用材料 | 使用量（／㎡） |
| --- | --- | --- |
| １ | －※２ | － |
| ２ | ＤＰＣスプレーコートＬＳＧ | １.５kg （３.０㎜※１） |
| ３ | ＤトップＦ ＥＣＯ | ０.２㎏ |

※１　厚みは参考値：施工環境（温度・湿度など）により変動することがあります。

※２　現場の状況により、プライマーを塗布する場合があります。

使用材料一覧

| 品名 | 荷姿・入目 | 配合比 | 材質 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＤＰＣスプレーコートＬＳＧ | Ａ剤 ２００㎏／ドラム Ｂ剤 １７５㎏／ドラム | Ａ剤：Ｂ剤＋トナー＝１：１ （容積比） | 超速硬化ウレタン防水材 |
| ＤＰＣスプレートナー | １５㎏／缶 |  | 超速硬化ウレタン防水材用トナー |
| ＤトップＦ ＥＣＯ | １５㎏／セット | 主剤：硬化剤 ＝２：３ | ２成分形アクリルウレタン樹脂遮熱トップコート（弱溶剤系） |
|  | 主 剤 ６㎏／缶 硬化剤 ９㎏／缶 |  |  |

施工の流れ

| 平場面・立上り面：ＤＬ－ＯＲ－Ｓ工法 |  |
| --- | --- |
| 下地確認・下地清掃 |  |
| 吹付け養生 |  |
| ＤＰＣスプレーコートＬＳＧ吹付け |  |
| ＤトップＦ ＥＣＯ塗布 |  |

施工要領

平場・立上り

| 工程 | 施工方法 |
| --- | --- |
| １ | ＤＰＣスプレーコートＬＳＧ吹付け |
|  | 下地処理確認・吹付け養生後、試し吹き確認後、ＤＰＣスプレーコートＬＳＧ Ｂ剤へＤＰＣスプレートナーを規定の量を混合撹拌し、Ａ剤・Ｂ剤を規定の液温になるまで加温する。 Ａ剤・Ｂ剤からなるＤＰＣスプレーコートＬＳＧを専用吹付け機を用いて、 １.５kg／㎡（平均３.０㎜厚）にて吹付けを行う。 |
| ２ | ＤトップＦ ＥＣＯ塗布 |
|  | 主剤・硬化剤からなるＤトップＦ ＥＣＯを規定の配合で混合攪拌し、ローラー・刷毛等の工具で０.２㎏／㎡を均一にムラ無く塗布する。 |
| ３ | 養生 |
|  | 施工終了後、１日以上養生する。 |

免責事項 ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要があり、そのコピーはリクエストに応じて提供されます。